食堂壁橱窗菜品菜单宣传屏项目需求

- 项目背景

为提升学校食堂现代化服务水平，优化就餐体验，拟在食堂售卖窗口（玻璃隔断上方）加装显示屏设备，用于播放相应的数字化宣传内容，实现菜单动态展示、营养科普及宣传等功能。通过加装液晶显示屏幕，将传统的静态灯箱升级为动态数字媒体，不仅能够更灵活地更换菜单，还能通过视听结合的方式增强就餐者的互动感，提升食堂的整体形象。

- 预算

预算控制：46000.00

- 硬件需求

- 数量：10台

- 单台设备参数

- 壁挂式液晶商用显示屏（防爆、防尘等级）

- 液晶面板：50英寸（1095.84(H) × 616.41(V)

- 背光类型：LED

- 分辨率：3840*2160

- 亮度500cd/m²、对比度1100:1

- 内置播放器：963四核，主频 1.9GHz  内存2G  内置16G存储器， wifi  无线模块，支持 802.11 b/g/n；自带Android 9.0操作系统；

- 支持循环、定时、插播等多种播放模式

- 网络支持：RJ45，Wi-Fi

- 视频播放：支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等

- 图片格式：支持 BMP、JPEG、PNG、GIF

- 内置电源，能耗低，液晶屏使用寿命可达 5万小时以上

- 软件/内容需求

- 主要功能

- 实时菜单展示：滚动播放当日菜谱、价格及套餐搭配。

- 通知公告：就餐须知、新品上市、节日活动宣传，食品安全科普短片等。

- 播放控制

- 支持分屏显示（例如：一半放菜单，一半放宣传片）。

- 支持定时自动开关机及循环播放。

- 安装施工及其他要求

- 网络要求

解决设备的局域网组装所需的交换机、网线、电源等设备与线材。

- 安装要求

- 精准定位：安装于图片中售卖窗口玻璃隔断的上方顶部区域。

- 布局要求：屏幕需支架固定，确保不遮挡后方原有的菜品灯箱图片，且不影响窗口工作人员的操作空间及视线。

- 施工要求

- 隐线处理：所有电源线及网线需预埋在墙体或专用线槽内，确保现场无明线，保持整洁安全。