食堂壁橱窗菜品菜单宣传屏项目需求

- 项目背景

为提升学校食堂现代化服务水平，优化就餐体验，拟在食堂售卖窗口（玻璃隔断上方）加装显示屏设备，用于播放相应的数字化宣传内容，实现菜单动态展示、营养科普及宣传等功能。通过加装液晶显示屏幕，将传统的静态灯箱升级为动态数字媒体，不仅能够更灵活地更换菜单，还能通过视听结合的方式增强就餐者的互动感，提升食堂的整体形象。

- 预算

预算控制：45000.00

- 硬件需求

- 数量：10台

- 单台设备参数

- 壁挂式液晶商用显示屏（防爆、防尘等级）

- 液晶面板：50英寸（1095.84(H) × 616.41(V)

- 背光类型：LED

- 分辨率：3840*2160

- 亮度不低于500cd/m²，响应时间8ms，对比度不低于1100:1

- 可视角度178°，色彩16.7M，高宽比16:9

- CPU不低于四核 ，主频 1.9GHz

- 内存不低于2G，内置存储器不低于16G

- 支持4G、以太网、WiFi、蓝牙 4.2、无线外设扩展

- 接口不低于1路HDMI输入，不低于1路RJ45网口输入

- 防尘，防静电，快速，低辐射，抗干扰，强电磁兼容（提供封面同时盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）。

- 产品通过抗电强度试验，电源输入端 与 GND 之间：施加 DC2500V 测试1min，无飞弧、无击穿；电源输入端与可触及的部件之间：施加DC4000V，测试 1min，不发生绝缘击穿（提供封面同时盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）。

- 动态对比度功能，具备宽动态和自适应功能，提高图像的对比度，提高图像的清晰度（提供封面同时盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）。

- 远程多屏管理，具备专业多屏管理系统，可实现多屏管理、远程设置功能（提供封面同时盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）。

- 基于 TCP/IP 网络，通过 WEB 方式登录系统，实现多用户不同位置操作和权限分配管理功能，能够对显示终端进行管理，对不同区域的显示终端进行分组，可实现显示终端的电源管理，时间同步等功能（提供封面同时盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）。

- 软件/内容需求

- 主要功能

- 实时菜单展示：滚动播放当日菜谱、价格及套餐搭配。

- 通知公告：就餐须知、新品上市、节日活动宣传，食品安全科普短片等。

- 播放控制

- 支持分屏显示（例如：一半放菜单，一半放宣传片）。

- 支持定时自动开关机及循环播放。

- 安装施工及其他要求

- 网络要求

解决设备的局域网组装所需的交换机、网线、电源等设备与线材。

- 安装要求

- 精准定位：安装于图片中售卖窗口玻璃隔断的上方顶部区域。

- 布局要求：屏幕需支架固定，确保不遮挡后方原有的菜品灯箱图片，且不影响窗口工作人员的操作空间及视线。

- 施工要求

- 隐线处理：所有电源线及网线需预埋在墙体或专用线槽内，确保现场无明线，保持整洁安全。